UMACON

STAVEBNÍ VRÁTEK

PU-500K

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

1. – ÚVODNÍ INFORMACE	3

1.2. – Důležité informace	3

1.2. – Štítek CE	3

1.3. – Akustické informace	4

1.4. – Doporučení pro práci se zařízením a upozornění	4

1.5. – Osobní ochranné pomůcky	4

2.– POPIS ZAŘÍZENÍ 	5

2.1. – Hmotnost a obecné rozměry	5

2.2. – Technické parametry	6

2.3.– Pracoviště	6

2.4. – Bezpečnostní systémy	7

3.– INSTALACE A UVEDENÍ DO CHODU	7

3.1. – Transport a skladování	7

3.2. – Sestavení vrátku (podstavec a pohonná jednotka)	8

3.3. – Elektrické zapojení	9

3.4. – Opatření při spouštění	10

4.– Práce se zařízením	10

4.1. – Rady pro práci se zařízením	11

4.2. – Pokyny pro použití.	11

5. – ÚDRŽBA	12

5.1. – Základní údržba	12

5.2. – Běžné závady	13

5.3.– Opravy	14

- 1. – ÚVODNÍ INFORMACE

Účelem tohoto návodu je informovat o správném způsobu práce se stavebním vrátkem PU – 500K. Tento text obsahuje informace o hlavních parametrech zařízení, návod na jeho sestavení a obsluhu i bezpečnostní upozornění, které je třeba dodržovat, aby se zamezilo vzniku rizik vyplývajících z obsluhy či údržby zařízení či se tato rizika minimalizovala.

Tuto informaci je třeba předat přímo osobám, které budou se stavebním vrátkem pracovat, aby mohly se zařízením lépe zacházet a předešlo se možným souvisejícím rizikům.

Před sestavením zařízení a prací se ním je nezbytně nutné si prostudovat tento návod.

- 1.2. – Důležité informace

Tento stroj byl navržen pomocí pokročilých konstrukčních metod. Jeho vývoj prošel čtyřmi různými fázemi: V první fázi byly provedeny přesné výpočty za použití počítače, a to prostřednictvím specializovaných konstrukčních programů. Ve druhé fázi bylo prostřednictvím extenzometrických měření, která dokáží odhalit i ty nejmenší elastické deformace, laboratorně ověřováno chování kritických součástí. Ve třetí fázi byly veškeré elektrické součástky podrobeny přísným zkouškám dle norem a konečně v poslední, čtvrté fázi bylo zařízení zkoušeno v podmínkách skutečného provozu, a to po tisíce hodin, při plném zatížení v náročných vlhkostních a teplotních podmínkách.

Motory a brzdové systémy byly vyvinuty kvalifikovanými evropskými výrobci a dosahují vlastností i kvality, které nám umožňují dosahovat nejvyšších servisních faktorů ze všech výrobků na trhu – 60 % u verzí s jednofázovým motorem a 70 % u třífázových verzí. I ostatní elektrické součásti jsou výrobkem špičkových světových firem.

Můžeme vás proto ujistit, že toto zařízení dosahuje nejvyšší v současnosti dosažitelné kvalitativní úrovně.

- 1.2. – Štítek CE

Obr 1. Štítek CE se základními údaji

- 1.3. – Akustické informace

Měření vydávaného akustického hluku byla prováděna u stroje běžícího naprázdno. Výsledky jsou následující:

Zkouška hodnoty akustického tlaku na stanovišti obsluhy (dle normy UNE-EN ISO 11201: 1996)

- Ekvivalentní hladina akustického tlaku A dosahuje hodnot nižších než 70 dB (A).

- Úroveň okamžitého akustického tlaku C dosahuje hodnot nižších než 130 dB.

- Zkouška úrovně hlukového výkonu stroje (podle nařízení 2000/14/CE s využitím základní normy UNE-EN ISO 3744: 1996)

- Hladina zaručeného hlukového výkonu je 89 dBA.

- 1.4. – Doporučení pro práci se zařízením a upozornění

Pro správné používání stavebního vrátku PU-500K je kromě pokynů obsažených v tomto návodu třeba dodržovat rovněž následující doporučení:

- Nepoužívat zařízení k účelům, pro které není určeno.

- Provádět kontrolu a údržbu zařízení v souladu s pokyny v tomto návodu.

- Zajistit obsluhu vrátku PU-500K oprávněnou a proškolenou osobou, přičemž každá obsluhující osoba má své vlastní pracoviště.

- Budou se využívat bezpečnostní systémy, jimiž je zřízení vybaveno.

- Obsluha musí používat vhodné ochranné pomůcky a dodržovat správný pracovní postoj.

- Je třeba neustále sledovat zavěšené břemeno.

- Je zakázáno využívat vrátek PU-500K k trhání či tažení pevných břemen.

- Je třeba trvale dodržovat pokyny k obsluze obsažené v tomto návodu.

- Nepřekračovat povolené zatížení, pro něž je PU-500K zkonstruován. Připomínáme, že maximální hmotnost břemene je 500 kg.

- Budou se brát v potaz bezpečnostní upozornění uvedené na vrátku a v tomto dokumentu.

- Při provádění údržby bude odpojen přívod elektrického napětí.

- Kromě všech pokynů uvedených v tomto dokumentu považujeme za kriticky důležité při obsluze zařízení používat „zdravý rozum“.

Je přísně zakázáno zvedat či spouštět osoby.

Nevstupujte pod zavěšené břemeno ani do pracovního prostoru stavebního vrátku.

- 1.5. – Osobní ochranné pomůcky

Při běžné práci s PU-500K i v průběhu kontroly zařízení je nezbytné používat osobní ochranné pomůcky určené v plánu prevence pracovních rizik, mezi něž mohou patřit, rukavice, přílba, ochrana sluchu atp.

- 2.– POPIS ZAŘÍZENÍ

Základní součásti PU-500K jsou znázorněny znázorněných na následujícím obrázku:

navíjecí buben

držadla

sloup stojanu

odnímatelný ovládací panel

elektrická přípojka

kladka

pružina horního dorazu

vzpěra ramene

otočné rameno

lano

vzpěry podstavce

nohy podstavce

uchycení háku a hák

pohonná jednotka

Obrázek 2. – Hlavní součásti stavebního vrátku PU-500K.

- 2.1. – Hmotnost a obecné rozměry

Hmotnost pohonné jednotky je 105 kg. Hmotnost podstavce je 45 kg. Celková hmotnost je proto 150 kg. Obecné rozměry jsou následující (v milimetrech)

Obrázky 3 a 4. – Hlavní rozměry vrátku PU-500K, v mm

- 2.2. – Technické parametry

Hlavní technické parametry vrátku PU-500K jsou následující:

| parametr | jednotka | U-500K |
| --- | --- | --- |
| Maximální nosnost | Kg | 500 |
| Rychlost zdvihu | m/min | 15–25 *v závislosti na délce odvinutého lana |
| Výkon motoru | kW | 2 |
| Provozní teplota | º C | -20 až 50 |
| Délka a průměr lana | M/mm | 35/Ø6 |
| Typ lana | Ocelové, vysoce odolné | 7 ×19 + 0 |
| Maximální zátěž při přetržení | Kg | 2620 |
| Poloměr otáčení | mm | 1190 |
| Maximální úhel otáčení | º | 360 |
| Hmotnost pohonné jednotky | Kg | 105 |
| Hmotnost sestavy: pohonná jednotka a stojan | Kg | 150 |
| Servisní faktor s jednofázovým motorem | % | 60 |
| Servisní faktor s třífázovým motorem | % | 70 |

Tabulka 1.– Technické parametry vrátku PU-500K

Technické parametry zdvihacího zařízení viz tabulka 3 na straně 8.

- 2.3.– Pracoviště

Stavební vrátek PU-500K má následující dvě pracoviště:

- Stanoviště obsluhy vrátku. Osoba, která bude pomocí ovládacího panelu řídit zdvih, spouštění a zastavování. Má rovněž na starost otáčení ramena vrátku.

- Pracoviště v místě zavěšování břemen. Osoba zodpovědná za řádné zavěšování břemen před jejich vytahováním či spouštěním.

Osoba, která má na starost obsluhu PU-500K pomocí ovládacího panelu musí mít neustále dokonalý vizuální přehled nad ostatními pracovníky i přepravovaným břemenem.

Nevstupujte pod zavěšené břemeno ani do provozního prostoru stavebního vrátku.

Pracoviště je vybaveno příslušnými prvky pro zajištění bezpečnosti obsluhující osoby, viz kapitola 2.4 – Bezpečnostní systémy.

Při nedodržení těchto pokynů může dojít k vážnému zranění obsluhy nebo třetích osob nacházejících se v blízkosti stavebního vrátku.

- 2.4. – Bezpečnostní systémy

V následující tabulce se popisují bezpečnostní systémy stavebního vrátku:

| prvek | popis | umístění |
| --- | --- | --- |
| Bezpečnostní tlačítko | Tlačítko nouzového zastavení, po jeho stisknutí se přeruší jakýkoli pohyb vrátku. | Toto tlačítko se nachází na ovládacím panelu vrátku. |
| Koncový doraz | Vypínač spouštěný automaticky pomocí pružiny, když náklad vyjede do horní koncové polohy – jeho sepnutí okamžitě zastaví motor. | Je umístěn na konci ramene |
| Informační tabulky | Riziko úrazu elektrickým proudem: označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. | Umístěné na těle vrátku. |
| Upozornění | Opatření při uvedení vrátku do chodu. | Na CE štítku vrátku. Umístěný na těle vrátku |
| Kryty | Ochranné prvky zamezující kontaktu s převodovkou a elektroinstalací. | Kryjí pohonnou jednotku vrátku. |

Tabulka 2 – Bezpečnostní systémy

- 3.– INSTALACE A UVEDENÍ DO CHODU

Osoby zodpovědné za transport a instalaci PU-500K musejí mít k provádění svěřených činností dostatečné znalosti. Tyto osoby budou muset používat vhodných nástrojů a kromě toho se musejí chránit osobními ochrannými pomůckami stanovenými v plánu prevence pracovních rizik.

- 3.1. – Transport a skladování

Aby bylo možno předejít možnému poškození během transportu a skladování, je PU-500K opatřen obalem ze zesílené lepenky a celé balení je umístěno na dřevěné paletě.

Tento obal je po instalaci zařízení na stavbě třeba uchovat, aby bylo možno později zařízení bez poškození skladovat.

Při skladování na sebe nepokládejte více než tři balení.

Před uložením či vyjmutím PU-500K z obalu zařízení vyčistěte a ověřte, zda není poškozeno.

Před opětovným použitím PU-500K je nutno prověřit, zda není vrátek poškozen a řádně funguje.

Přenos zařízení po vyjmutí z obalu mohou obstarat ručně dvě osoby nebo jeřáb, k jehož závěsu je vrátek třeba upevnit popruhy s háky, které se zaklesnou do rukojetí v horní části vrátku.

- 3.2. – Sestavení vrátku (podstavec a pohonná jednotka)

Sestavení provádějte na volném, dobře osvětleném prostranství bez překážek nepříliš daleko od konečného umístění zařízení, ale zároveň místě, v němž nehrozí pád z výšky. Vzhledem k hmotnosti sestavy je třeba, aby níže popsané úkony prováděly zároveň dvě osoby.

Po otevření obalu naleznete na jedné straně pohonnou jednotku vrátku (zabalenou v bublinkovém plastu nebo v obdobném ochranném obalu), se smontovaným ramenem a podpěrami. Na druhé straně uvidíte nosný sloup, nohy a vzpěry podstavce, které je třeba smontovat dle níže uvedených pokynů.

Obrázek 5.- Obsah balení

Vyjměte jednotlivé součásti zařízení z obalu a rozložte je na rovný povrch.

Obrázek 6.– Pracovní část vrátku Obrázek 7.– Sestavený stojan

Nyní přistoupíme k sestavení stojanu (viz obr. 7) Rozložte tři nohy přišroubované v dolní části nosného sloupu na zem. Na výstupky sloupu a nohou nasaďte tři příčné vzpěry a utáhněte je pomocí dodaných metrických šroubů 10×60. Umístěte smontovaný podstavec na požadované místo s odstupem cca 40 cm od kraje. Následně upevněte podstavec k povrchu pomocí 6 metrických kotev rozměru 14 nebo 16×120mm. Pro dosažení vyšší bezpečnosti doporučujeme umístit na konce již přišroubovaných nohou podstavce závaží. Nakonec dotáhněte klíčem č. 17 všechny upevňovací šrouby nohou i vzpěr podstavce.

S pomocí další osoby, kladkostroje či jeřábu nasaďte na smontovaný podstavec pohonnou jednotku vrátku (obr. 6), přičemž je třeba se ujistit, že ložisko správně dosedá (správné usazení ložiska ověříte sejmete-li oranžovou zátku.

- 3.3. – Elektrické zapojení

Stavební vrátek může být dle požadavků zákazníka osazen čtyřmi různými motory. Připomínáme, že typ motoru, jímž je konkrétní vrátek vybaven, je uveden na štítku CE. Prostudujte si jej, abyste mohli správně aplikovat zde uvedená doporučení.

Ve všech případech ale platí, že limity napájecího napětí jsou Un: ±10%

Provozní podmínky jednotlivých motorů jsou následující:

| Provozní podmínky | Motor III 230/400V 50Hz | Motor III 230/400V 60Hz | Motor II 230V 50Hz | Motor II 230V 60Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Un= | 230/400V 50Hz | 230/400V 60Hz | 230V 50Hz | 230V 60Hz |
| Pn= | 2 kW | 2,4 kW | 2 kW | 2,4 kW |
| In= | 8,3 A / 4,8 A | 9,7 A / 5,6 A | 13 A | 15,5 A |
| Otáčky= | 1400 min-1 | 1700 min-1 | 1430 min-1 | 1740 min-1 |
| Cosφ = | 0,83 | 0,85 | 0,99 | 0,97 |
| Icc = | 32 A / 22 A | 44 A / 25 A | 40 A | 50 A |
| Scc= | 9 kVA | 11 kVA | 9 kVA | 11 kVA |

Tabulka 3 Podmínky provozu elektrického zařízení

Zařízení připojíte k elektrické síti pomocí propojení odpovídající vidlice a zásuvky. Jak jistě víte, modrá barva zástrčky označuje jednofázové zařízení se dvěma póly a uzemněním nebo síť se dvěma fázemi a uzemněním. Červená zástrčka a zásuvka označují třífázové zařízení se třemi póly a uzemněním nebo třífázovou síť s uzemněním. Mějte na paměti, že elektrický přívod musí být vybaven chráničem s hodnotou 30 mA.

Používáte-li prodlužovací kabel, musí jít o typ H07 RN-F, který v závislosti na použitém motoru musí splňovat následující požadavky:

| II 230 50Hz |  | II 230 60Hz |  | III 220-230V 50-60Hz |  | III 380-400V 50-60Hz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průřez (mm2) | Maximální délka (m) | Průřez (mm2) | Maximální délka (m) | Průřez (mm2) | Maximální délka (m) | Průřez (mm2) | Maximální délka (m) |
| 2,5 | 50 | 2,5 | 50 | 1,5 | 50 | 1,5 | 100 |
| 4 | 100 | 4 | 100 | 2,5 | 75 | 2,5 | 150 |
| 6 | 150 | 6 | 150 | 4 | 100 | 4 | 200 |

Tabulka 4 Použití elektrického prodlužovacího kabelu.

Překročíte-li délky uvedené pro každou hodnotu průřezu v předchozí tabulce, bude docházet k poklesu napětí, jež může vyvolat závažné poruchy. Vzhledem k tomu, že zařízení samo o sobě není vybaveno ochranou před přetížením, je nezbytné v blízkosti místa připojení přívodního kabelu instalovat magneticko-tepelný jistič s hodnotou 12 A.

Připojujete-li zařízení ke generátoru, je nezbytné, aby byl tento generátor schopen dodávat dostatečný výkon nutný k zajištění řádného a souvislého napájení elektromotoru zařízení. Platí, že pro tyto vrátky je minimální nutný výkon generátoru 9 kVA u zařízení s frekvencí 50 Hz a 11 kVA pro zařízení s frekvencí 60 Hz.

Připojíte-li ke generátoru další spotřebič, je nezbytné se ujistit, že souhrnná spotřeba obou zařízení nepřekračuje výkon generátoru. V opačném případě by mohlo dojít ke snížení napájecího napětí motoru a následně ke vzniku neopravitelných poškození.

- 3.4. – Opatření při spouštění

Než uvedete vrátek PU-500K do provozu, přesvědčte se, že elektrické ochranné prvky řádně fungují a, používáte-li elektrický prodlužovací kabel, pak také o jeho neporušené izolaci.

Ještě jednou zkontrolujte správné sestavení nosného sloupu a stav upevňovacích prvků.

Nepoužívejte zařízení během bouřky.

- 4.– Práce se zařízením

Před zahájením práce s PU-500K musí zodpovědná osoba:

- absolvovat vhodné školení o fungování a ovládání zařízení.

- být informována o nebezpečí vyplývajících z jeho používání a také o bezpečnostních prvcích, jimiž je vybaveno, stejně jako o jejich řádném používání.

- musí být informována o bezpečnostních opatřeních, jež je nutné přijmout k řádné osobní ochraně, a která vyplývají z plánu prevence pracovních rizik, i o činnostech, jež je nutné provádět během práce se strojem.

- Před jakýmkoli pohybem vrátku si prosím uvědomte, že:

Pracovní prostor vrátku musí být volný a bez překážek, aby obsluha mohla se zařízením volně pohybovat a pohodlně provádět nakládku a vykládku.

- 4.1. – Rady pro práci se zařízením

- Vytvořte uličku pro manipulaci s materiálem (přísun a odvoz)

- Věnujete obzvláštní pozornost zavěšení břemen, přičemž závěsy břemene je třeba zasunout do háku vrátku a dbát přitom na to, aby pojistka háčku řádně zapadla.

- Sledujte, zda se lano řádně navíjí na buben a zabraňte tomu, aby se závity vrstvily přes sebe neuspořádaným způsobem. Je také nutno zamezit tvorbě zvlnění či uzlů na laně, které by mohly způsobit poškození lana nebo vyvolat náhlé propadnutí břemene, které, jakkoli jde o malý pohyb, může mít za následek nežádoucí nárazy. Nastane-li některá z těchto okolností, naviňte lano znovu ve vrstvách tak, jak je dodáváno z továrny, přičemž je na lano třeba vyvíjet nezbytný tah, čímž se předejde tvorbě smyček.

- Z bezpečnostních důvodů je třeba, aby obsluha nosila vhodný pracovní oděv bez visících částí, které by mohly být zachyceny pohyblivými částmi zdvihacího zařízení a způsobit tak nehodu. Dojde-li v průběhu vytahování či spouštění břemen k jakékoli nečekané události, je třeba okamžitě zastavit stroj, čehož je případně možno dosáhnout stisknutím tlačítka nouzového zastavení.

- Dojde-li při pohybu břemene k nežádoucímu pohybu, musí obsluha okamžitě použít tlačítko nouzového zastavení.

- Snažte se aby uvedení do pohybu bylo plynulé a zamezte kývání břemene během přepravy.

- 4.2. – Pokyny pro použití.

Vrátek PU-500K ovládá jeden člen obsluhy pomocí ovládacího panelu, zatímco druhý její člen má za úkol řádné upevnění břemen.

Neuvádějte vrátek do chodu, dokud není břemeno řádně upevněno k háku.

Na následujícím obrázku vidíte ovládací panel:

Bezpečnostní tlačítko

Směr vzhůru

Směr dolů

Obrázek 8. – Ovládací panel. (Zobrazený model se může lišit od použitého, uspořádání panelu však zůstává stejné)

Tlačítka ovládacího panelu stiskněte silně, a vyhýbejte se opakovanému stlačení, protože tímto způsobem může dojít k poškození elektrických stykačů, opotřebení brzdy a nadměrnému stárnutí motoru.

- 5. – ÚDRŽBA

Personál zodpovědný za údržbu PU-500K musí mít pro provádění příslušných úkonů dostatečné znalosti z oboru mechaniky a elektrotechniky.

Než dojde k jakékoli manipulaci se strojem, musí být personál údržby proškolen o jeho fungování a součástech, musí být informován o činnostech údržby, které je u stroje třeba provádět i o nejběžnějších závadách a kromě toho si musí prostudovat dostupné výkresy a schémata a dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu.

Opravy, které nepatří do základní údržby PU-500K musí provádět autorizovaný servis. V případě jakékoli pochybnosti okamžitě kontaktujte výrobce nebo prodejce, u nějž jste zařízení zakoupili.

- 5.1. – Základní údržba

V průběhu údržby je třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření:

- Je třeba se u osoby odpovědné za provoz vrátku informovat o příslušném úkonu.

- Údržbu provádějte bez břemene zavěšeného na vrátku a po odpojení zařízení od elektrické sítě.

V následující tabulce jsou uvedeny úkony údržby stavebního vrátku a jejich frekvence:

| Úkon údržby | Popis | Frekvence |
| --- | --- | --- |
| Vizuální kontrola vrátku | Ověření stavu spojovacích prvků (šroubů, svarů atp.) a konstrukce obecně. | týdně |
| Čištění | Celkové čištění | týdně |
| Kontrola bezpečnostních systémů | Uvedení jednotlivých bezpečnostních systémů do chodu a ověření jejich účinnosti. Ověření existence informačních cedulí. | týdně |
| Kontrola stavu lana | Bez břemene roztáhnout celou délku lana (na navíjecím bubnu se ponechá jeden závit) a pečlivě lano prozkoumat na přítomnost trhlin. Naleznete-li trhliny, byť by se jednalo o pouhých několik vláken, je nutné, aby příslušný servis vyměnil celé lano. Při opětovném navíjení zajistěte mírný tah lana, čímž se předejde vzniku zvlnění či smyček. | týdně |
| mazání lana | Při každé čtvrté inspekci lana využít jeho rozvinutí a lehce jej promazat. Doporučujeme použít velmi tuhé mazivo. | měsíčně |

Tabulka 5 – Základní údržba zařízení

- 5.2. – Běžné závady

Při provozu PU-500K může dojít k různým drobným závadám. Vzhledem k tomu, že nejde o zásadní problémy není při jejich výskytu třeba vyhledávat autorizovaný servis. Seznam možných drobných závad, jejich příčin a doporučených činností v případě jejich výskytu:

| Závada | Možná příčina | Co dělat |
| --- | --- | --- |
| Vrátek nefunguje. | Bezpečnostní tlačítko je stlačené | Uvolnit bezpečnostní tlačítko. |
|  | Není připojen přívod elektřiny. | Zkontrolovat připojení. |
| Během spouštění nákladu dochází k drobným propadům. | Při navíjení lana došlo k jeho zvlnění nebo k vytvoření smyček. | Sejměte náklad a zkontrolujte stav lana podle návodu v tabulce 5. |
| Po stisknutí tlačítka pro zdvihání či spouštění se na okamžik ozve silný hluk. | Při zahájení zvedání či spouštění dojde k sepnutí stykačů, které jsou původcem hluku. | Není třeba nic dělat. Jde o běžný zvuk a nepředstavuje žádný problém. |
| Při zvedání břemene je trvale slyšet zvláštní zvuk. | Nedostatečné promazání ozubených soukolí. | Namazat převodovku. Pomocí štětce namočeného do speciálního maziva na ozubená soukolí lehce promazat zuby pastorků převodovky. |
| Motor se přehřál a náhle se zastavil. | Motor je chráněn tepelnou pojistkou, která při jeho nadměrném zahřátí odpojí přívod elektřiny. | Během několikaminutového čekání na vychladnutí motoru zkontrolujte, zda není překročena maximální hmotnost břemene 500 kg. Zkontrolujte rovněž možný pokles napětí vyvolaný slabou elektrickou sítí nebo vinou použití prodlužovacího kabelu s nedostatečným průřezem (viz tabulka 4) či případně příliš nízkým výkonem generátoru napájejícího vrátek (viz tabulka 3 a strana 9 tohoto návodu). |
| Motor se otáčí, ale břemeno se nezvedá. | Příliš těžké břemeno. | Zkontrolujte, zda hmotnost břemene nepřekračuje povolené maximum. |

Tabulka 6.– Obvyklé problémy, při jejichž výskytu není třeba vyhledávat autorizovaný servis.

- 5.3.– Opravy

Jakýkoli problém, který není uveden v přecházející tabulce, je třeba konzultovat s autorizovaným servisem. Uživatel není v žádném případě oprávněn provádět opravy zařízení a jakýkoli nepovolený či v tomto návodu nepopsaný zásah bude mít za následek propadnutí záruky, přičemž výrobce nadále neponese za výrobek jakoukoli odpovědnost.

Nachází-li se zařízení jinde než ve Španělsku, poraďte se s distributorem, u nějž jste zařízení zakoupili. Nachází-li se výrobek ve Španělsku, můžete se obrátit na nejbližší autorizovaný servis, jejichž seznam je uveden v následující tabulce. V každém případě můžete kontaktovat společnost UMACON a vyžádat si od ní potřebné informace.

| č. | KÓD | VRÁTEK PU-500K OZNAČENÍ | POČET KUSŮ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02061846 | SESTAVA PRAVÉHO DRŽADLA | 1 |
| 2 | 1651002 | ZAJIŠŤOVACÍ KOLÍK 4×35 | 2 |
| 3 | 02060936 | STŘEDOVÁ TRUBKA | 1 |
| 4 | 1522861 | ŠROUB S VNITŘNÍM 6HR DIN-912 8.8 ROZMĚR M-5 × 20 ZN | 16 |
| 5 | 1630022 | PLOCHÁ PODLOŽKA DIN-125/A M-5 HLADKÁ | 14 |
| 6 | 3706087 | PRAVÝ KRYT, ELEKTRICKÉ ROZVODY | 1 |
| 7 | 1711125 | KONDENZÁTOR 60uF, 450V | 1 |
| 8 | 1600051 | MATICE DIN-934 5.6 M-3 ZN | 3 |
| 9 | 1706212 | REKTIFIKAČNÍ OBVOD S2R S KABELY, Mod: T50 | 1 |
| 10 | 1600061 | MATICE DIN-934 5,6 M.4 ZN | 1 |
| 11 | 1706202 | SPOUŠTĚCÍ NAPĚŤOVÉ RELÉ RVA403D 35 Amp. 400 V. | 1 |
| 12 | 1716082 | SVORKOVNICE 12 POL. PRŮŘEZ.10 | 1 |
| 13 | 1542261 | ŠROUB DIN-7985 M.4×12 ZN | 4 |
| 14 | 0206199 | SESTAVA DRŽÁKU ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTEK | 1 |
| 15 | 1535811 | ŠROUB DIN 963, M.4×15 ZN. | 1 |
| 16 | 1530101 | ŠROUB DIN-84 M-3×20 ZN | 3 |
| 17 | 1524402 | ŠROUB VNITŘNÍM 6HR DIN-912 8.8 ROZMĚR M-14×25 ZN. | 4 |
| 18 | 1630082 | PODLOŽKA M-14 HLADKÁ STANDARD | 4 |
| 19 | 0206133 | SESTAVA PŘEPÁŽKY ELEKTRICKÉ SKŘÍNĚ | 1 |
| 20 | 1600061 | MATICE DIN-934 5,6 M.4 ZN | 4 |
| 21 | 1727222 | KABELOVÁ PRŮCHODKA 11,7×17×2 | 1 |
| 22 | 1727202 | KABELOVÁ PRŮCHODKA 08×13×2 | 2 |
| 23 | 0206015 | PŘEDNÍ DISTANČNÍ TYČ | 1 |
| 24 | 1600111 | MATICE DIN-934 5,6 M-10 ZN | 4 |
| 25 | 1300262 | ZÁVLAČKA DIN-6885 TVAR A 8×7×25 | 1 |
| 26 | 1630022 | PLOCHÁ PODLOŽKA DIN-125/A M-5 HLADKÁ | 2 |
| 27 | 1527041 | ŠROUB DIN-7981 N7x3/4 ZN | 2 |
| 28 | 1711062 | KONDENZÁTOR 70uF, 450V | 1 |
| 29 | 1706193 | STYKAČ OMRON J73KN-B-10 | 1 |
| 30 | 1706192 | STYKAČ OMRON J7KN-18-10 | 2 |
| 31 | 1631051 | BEZPEČNOSTNÍ PODLOŽKA DIN-6798 A M-8 | 1 |
| 32 | 1600101 | MATICE DIN-934 5.6 M-8 ZN | 1 |
| 33 | 1711062 | KONDENZÁTOR 70uF, 450V | 1 |
| 34 | 3706260 | SESTAVA OVLÁDACÍHO PANELU U-500 K | 1 |
| 35 | 3706261 | SESTAVA PŘÍPOJNÉHO KABELU OVLÁDACÍHO PANELU | 1 |
| 36 | 1523782 | ŠROUB DIN-912 8.8 M-10×20 | 2 |
| 37 | 1632061 | PÉROVÁ PODLOŽKA M10 DIN-127/B ZN | 2 |
| 38 | 1523101 | ŠROUB S VNITŘNÍM 6HR DIN-912 8.8 DE M-6×10 ZN | 2 |
| 39 | 1522851 | ŠROUB DIN-912 8.8 M-5×14 ZN | 2 |
| 40 | 0206009 | KRÁTKÝ NÁSTAVEC PODPORY ÚCHYTU | 2 |
| 41 | 1600131 | MATICE DIN-934 5.6 M-14 ZN | 2 |
| 42 | 1630082 | PODLOŽKA M-14 HLADKÁ STANDARD | 2 |
| 43 | 1727212 | KABELOVÁ PRŮCHODKA 10×15×2 | 1 |
| 44 | 1002002 | MOTOR 90/120 2kW 4P 230V II 50Hz | 1 |
| 44 | 1002012 | MOTOR 90/100 2kW 4P 230/400V III | 1 |
| 44 | 1002022 | MOTOR 90/120 2kW 4P 230V II 60Hz | 1 |
| 45 | 0206054 | OZUBENÉ KOLO Dp.=34, M=2 S VNITŘNÍ DRÁŽKOU. | 1 |
| 46 | 0103011 | PLOCHÁ PODLOŽKA M-8 POZINK | 1 |
| 47 | 1511411 | ŠROUB DIN-933 5.6 M-8×35 ZN | 1 |
| 48 | 1511311 | ŠROUB DIN-933 5.6 M-8×12 ZN | 1 |
| 49 | 0206171 | BEZPEČNOSTNÍ PODLOŽKA STŘEDNÍ OSY | 1 |
| 50 | 1640212 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK DIN-471 E-25 | 1 |
| 51 | 1408002 | LOŽISKO 6305 2RS | 1 |
| 52 | 1641452 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK DIN-472 I-62 | 1 |
| 53 | 1640212 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK DIN-471 E-25 | 1 |

| č. | KÓD | VRÁTEK PU-500K OZNAČENÍ | POČET KUSŮ |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | 0206022 | STŘEDOVÁ OSA | 1 |
| 55 | 1300172 | ZÁVLAČKA DIN-6885 TVAR B 5×5×30 | 2 |
| 56 | 0206108 | POUZDRO STŘEDOVÉ OSY | 1 |
| 57 | 1640212 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK DIN-471 E-25 | 1 |
| 58 | 1600111 | MATICE DIN-934 5,6 M-10 ZN | 4 |
| 59 | 1523101 | ŠROUB S VNITŘNÍM 6HR DIN-912 8.8 DE M-6×10 ZN | 2 |
| 60 | 02061228 | SESTAVA OTÁČECÍHO PODSTAVCE PRACOVNÍ ČÁSTI | 1 |
| 61 | 1600121 | MATICE DIN-934 5.6 M-12 ZN | 1 |
| 62 | 0103104Z | PLOCHÁ PODLOŽKA Ø12×2,5 POZINK | 1 |
| 63 | 1600141 | MATICE DIN-934 5,6 M.16 ZN | 1 |
| 64 | 1669062 | OZUBENÁ PODLOŽKA DIN-6798 E PRO M.16 | 1 |
| 65 | 3705403 | POUZDRO OTÁČENÍ KOSTRY | 1 |
| 66 | 1511661 | ŠROUB DIN-933 5.6 M.10×20 ZN. | 4 |
| 67 | 3705403 | POUZDRO OTÁČENÍ KOSTRY | 1 |
| 68 | 0206055 | SESTAVA BOČNÍ PODPĚRY | 1 |
| 69 | 1534772 | ŠROUB S VNITŘNÍM 6HR DIN-912 8.8 ROZMĚR M-16×100 ZN. | 1 |
| 70 | 3706111 | NYLONOVÉ POUZDRO OTÁČECÍHO PODSTAVCE | 1 |
| 71 | 1560011 | ŠROUB DIN-7981 N10×1/2 B ZN | 2 |
| 72 | 1501751 | ŠROUB DIN-931 5.6 M-12×80ZN | 1 |
| 73 | 1640262 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK DIN-471 E-30 | 1 |
| 74 | 1408012 | LOŽISKO 6306 2RS | 1 |
| 75 | 1641492 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK DIN-472 I-72 | 1 |
| 76 | 1640262 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK DIN-471 E-30 | 1 |
| 77 | 02060236 | SESTAVA NAVÍJECÍHO BUBNU | 1 |
| 78 | 1300252 | ZÁVLAČKA DIN-6885 TVAR A 8×7×18 | 2 |
| 79 | 1640262 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK DIN-471 E-30 | 1 |
| 80 | 1641492 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK DIN-472 I-72 | 1 |
| 81 | 1408012 | LOŽISKO 6306 2RS | 1 |
| 82 | 02060218 | OTÁČECÍ PODSTAVEC 6306 2RSR. | 1 |
| 83 | 1641452 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK DIN-472 I-62 | 1 |
| 84 | 1408002 | LOŽISKO 6305 2RS | 1 |
| 85 | 02060288 | OTÁČECÍ PODSTAVEC 6305 2RSR. | 1 |
| 86 | 0404119 | PLOCHÁ PODLOŽKA PRO M.10 POZINK | 4 |
| 87 | 1632061 | PÉROVÁ PODLOŽKA M10 DIN-127/B ZN | 4 |
| 88 | 1515212 | ŠROUB S ŠESTIBOKOU HLAVOU DIN-933 8.8 M-10×25 | 4 |
| 89 | 1640262 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK DIN-471 E-30 | 1 |
| 90 | 1632061 | PÉROVÁ PODLOŽKA M10 DIN-127/B ZN | 2 |
| 91 | 0206052 | OZUBENÉ KOLO Dp.=240, M=3, Z=80 | 1 |
| 92 | 0100643 | PRUŽNÁ PODLOŽKA Ø28 | 1 |
| 93 | 0206011 | PODLOŽKA PRO UPEVNĚNÍ SOUKOLÍ | 1 |
| 94 | 0206011 | PODLOŽKA PRO UPEVNĚNÍ SOUKOLÍ | 1 |
| 95 | 3706088 | LEVÝ KRYT, REDUKČNÍ PŘEVODOVKA | 1 |
| 96 | 02061856 | SESTAVA LEVÉHO DRŽADLA | 1 |
| 97 | 1662632 | NÝT 4×10,4 (OCEL) | 1 |
| 98 | 0206147 | SESTAVA PŘEPÁŽKY SKŘÍNĚ PŘEVODOVKY | 1 |
| 99 | 0404119 | PLOCHÁ PODLOŽKA PRO M.10 POZINK | 4 |
| 100 | 1515212 | ŠROUB S ŠESTIBOKOU HLAVOU DIN-933 8.8 M-10×25 | 4 |
| 101 | 1630082 | PODLOŽKA M-14 HLADKÁ STANDARD | 2 |
| 102 | 1600131 | MATICE DIN-934 5.6 M-14 ZN | 2 |
| 103 | 1522851 | ŠROUB DIN-912 8.8 M-5×14 ZN | 2 |
| 104 | 0206009 | KRÁTKÝ NÁSTAVEC PODPORY ÚCHYTU | 2 |
| 105 | 1630082 | PODLOŽKA M-14 HLADKÁ STANDARD | 4 |
| 106 | 1524402 | ŠROUB S VNITŘNÍM 6HR DIN-912 8.8 ROZMĚR M-14×25 ZN. | 4 |
| 107 | 1523782 | ŠROUB DIN-912 8.8 M-10×20 | 2 |
| 108 | 0206014 | OZUBENÉ KOLO Dp.=45, M=3, Z=13 | 1 |

| č. | KÓD | VRÁTEK PU-500K OZNAČENÍ | POČET KUSŮ |
| --- | --- | --- | --- |
| 109 | 1511311 | ŠROUB DIN-933 5.6 M-8×12 ZN | 1 |
| 110 | 0206053 | OZUBENÉ KOLO Dp.=240, M=2, Z=120 | 1 |
| 111 | 0100658 | PRUŽNÁ PODLOŽKA Ø25 | 1 |
| 112 | 1511311 | ŠROUB DIN-933 5.6 M-8×12 ZN | 1 |
| 113 | 1527041 | ŠROUB DIN-7981 N7×3/4 ZN | 2 |
| 114 | 1630022 | PLOCHÁ PODLOŽKA DIN-125/A M-5 HLADKÁ | 2 |
| 115 | 1630022 | PLOCHÁ PODLOŽKA DIN-125/A M-5 HLADKÁ | 14 |
| 116 | 1522861 | ŠROUB S VNITŘNÍM 6HR DIN-912 8.8 ROZMĚR M-5×20 ZN. | 16 |
| 117 | 1522861 | ŠROUB S VNITŘNÍM 6HR DIN-912 8.8 ROZMĚR M-5×20 ZN. | 2 |
| 118 | 1651002 | ZAJIŠŤOVACÍ KOLÍK 4×35 | 2 |
| 119 | 3706213 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK | 1 |
| 120 | 1630012 | PODLOŽKA DIN-125/A M-4 HLADKÁ | 1 |
| 121 | 3705440 | ČEPIČKA NA ŠROUB S ŠESTIÚHELNÍKOVOU HLAVOU M-16 | 1 |
| 122 | 1505771 | ŠROUB DIN-931 8,8 M.16×90 mm. ZN | 1 |
| 123 | 0206175 | SESTAVA KLADKY | 1 |
| 124 | 0206174 | LANO 35 M S KRYTEM A LANOVOU SVORKOU | 1 |
| 125 | 02061508 | SESTAVA TÁHLA | 1 |
| 126 | 02061198 | SESTAVA TELESKOPICKÉHO RAMENE BEZ KLADKY | 1 |
| 127 | 1669062 | OZUBENÁ PODLOŽKA DIN-6798 E PRO M.16 | 1 |
| 128 | 1600141 | MATICE DIN-934 5.6 M-16 ZN | 1 |
| 129 | 3705440 | ČEPIČKA NA ŠROUB S ŠESTIÚHELNÍKOVOU HLAVOU M16 | 1 |
| 130 | 0206201 | ELESTICKÝ KOLÍK 10×70, DIN 1481, (PŘIZPŮSOBIT V LISU). | 1 |
| 131 | 3705049 | PRUŽINA SPOUŠTĚCÍ PÁKY HORNÍHO DORAZU | 1 |
| 132 | 3705438 | VODICÍ KRYT NAPOJENÍ LANA NA HÁK | 1 |
| 133 | 0205048 | PŘEVLEČNÝ KRYT UPEVNĚNÍ HÁKU | 1 |
| 134 | 0205411 | UPEVNĚNÍ HÁKU | 1 |
| 135 | 0205412 | OSA UPEVNĚNÍ HÁKU | 1 |
| 136 | 1640112 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK DIN 471 E-15 | 1 |
| 137 | 3705439 | ZÁSLEPKA OSY HÁKU | 2 |
| 138 | 0205051 | PODLOŽKA LOŽISKA OTÁČENÍ HÁKU | 1 |
| 139 | 0103386 | PLOCHÁ PODLOŽKA PRO M.10 BEZ P.Ú. | 1 |
| 140 | 1511661 | ŠROUB DIN-933 5.6 M.10×20 ZN. | 1 |
| 141 | 02050438 | SPOUŠTĚCÍ PÁKA HORNÍHO DORAZU | 1 |
| 142 | 3705439 | ZÁSLEPKA OSY HÁKU | 2 |
| 143 | 1640112 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK DIN 471 E-15 | 1 |
| 144 | 1402542 | LOŽISKO .REF 51104 | 1 |
| 145 | 1600111 | MATICE DIN-934 5,6 M-10 ZN | 1 |
| 146 | 0103386 | PLOCHÁ PODLOŽKA PRO M.10 BEZ POVRCH. ÚPR. | 1 |
| 147 | 0206189 | DĚLÍCÍ KRYT UPEVNĚNÍ HÁKU | 1 |
| 148 | 0205508 | SESTAVA HORNÍHO DORAZU | 1 |
| 149 | 3705802 | POJISTKA HÁKU | 1 |
| 150 | 3605599 | HÁK S NOSTNOSTÍ 500 KG | 1 |
| 151 | 0206189 | DĚLÍCÍ KRYT UPEVNĚNÍ HÁKU | 1 |
| 152 | 1543021 | ŠROUB CL81Z M-5,1×16 ZN | 4 |
| 153 | 3706187 | KRYT NAVÍJECÍHO BUBNU (PLECH 1MM) | 1 |